ООО "ГРАДСОЮЗ"

Российская Федерация

Камчатский край

Усть-Большерецкий район

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Кавалерского сельского поселения

Договор № 25 от 18.03.2024

Материалы по обоснованию

Екатеринбург, 2024 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения	4

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением данных объектов	7

2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	9

Авторский коллектив ООО «ГРАДСОЮЗ» по разработке генерального плана Кавалерского сельского поселения

Договор № 25 от 18.03.2024

| Директор | К.В. Севрюгина |
| --- | --- |
| Гл. градостроитель проекта, ст. науч. сотр. | Д.Ю. Ширяев |
| Системный аналитик | Т.А. Усталова |
| Инженер-картограф | Е.С. Верхотурцева |
| Инженер-геодезист | Н.Р. Мокерова |
| Директор по стратегическому развитию, инженер-архитектор | А.П. Федосов |

Общие положения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

- территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

- объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

- объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Камчатского края, органов государственной власти Камчатского края Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Камчатского края, законами Камчатского края, решениями высшего исполнительного органа государственной власти Камчатского края, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Камчатского края;

- объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Камчатского края, Уставом Кавалерского сельского поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения. Виды объектов местного значения сельского поселения в указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на генеральном плане сельского поселения, определены Законом Камчатского края от 14 ноября 2012 года № 160.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документы территориального планирования субъекта Российской Федерации и документы территориального планирования муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской Федерации, со дня утверждения. Документы территориального планирования муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документам территориального планирования субъекта Российской Федерации, со дня утверждения.

Подготовка проекта Генерального плана Кавалерского сельского поселения осуществлена с учетом положений стратегии социально-экономического развития Кавалерского сельского поселения и плана мероприятий по её реализации, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Камчатского края, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования. Подготовка проекта генерального плана Кавалерского сельского поселения осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъекта Российской Федерации, документов территориального планирования Усть-Большерецкого муниципального района, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. Подготовка проекта Генерального плана Кавалерского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Подготовка Генерального плана Кавалерского сельского поселения осуществлена применительно ко всей территории сельского поселения.

Генеральный план Кавалерского сельского поселения содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения;

3) карту границ поселка;

4) карту функциональных зон поселка.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах, содержащихся в генеральном плане, соответственно отображены:

1) планируемые для размещения объекты местного значения сельского поселения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения;

2) границы населенных пунктов;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения установлены Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10.

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, которые содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Генеральный план Кавалерского сельского поселения утверждается на срок двадцать лет.

# 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением данных объектов

| № п.п. | Наименование | Номер | Местоположение / Функциональная зона | Статус объекта | Основные характеристики | Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 602041002 - Теплопровод распределительный (квартальный) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 4 | Камчатский край, Усть-Большерецкий район, Кавалерское сельское поселение, с. Кавалерское | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,043 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. |
| 2 | Теплопровод распределительный (квартальный) | 5 | Камчатский край, Усть-Большерецкий район, Кавалерское сельское поселение, с. Кавалерское | Планируемый к ликвидации | Назначение объекта: Объект сети теплоснабжения; Протяженность: 0,038 км; Вид расположения трубопровода: Подземный. | Установление не требуется. |
| 1.2. Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 602030901 - Станция автозаправочная |  |  |  |  |  |  | 602030901 - Станция автозаправочная |
| 1 | Станция автозаправочная | 2 | Камчатский край, Усть-Большерецкий район, Кавалерское сельское поселение, с. Кавалерское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Тип автозаправочных станций: Автозаправочная станция (традиционная); Количество топливораздаточных колонок автозаправочных станций: 1. | Установление не требуется. |
| 602030902 - Станция технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Станция технического обслуживания | 3 | Камчатский край, Усть-Большерецкий район, Кавалерское сельское поселение, с. Кавалерское Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект автомобильного транспорта; Количество постов станций технического обслуживания: 2. | Установление не требуется. |
| 1.3. Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 602010806 - Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баня | 1 | Камчатский край, Усть-Большерецкий район, Кавалерское сельское поселение, с. Кавалерское, ул. Блюхера Зона застройки индивидуальными жилыми домами. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг; Подтип непроизводственного объекта коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг: Объект коммунального обслуживания (прачечные, химчистки, бани); Количество рабочих (операционных) мест: 2 мест. | Установление не требуется |

# 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| Наименование функциональной зоны | Назначение функциональных зон | Площадь (га) | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых объектах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Предназначена для размещения жилой застройки, представленной индивидуальными жилыми домами | 178,14 | Предельная высота объектов капительного строительства: 15 м Максимальный процент застройки: 40 % Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Местное значение поселения Планируемый к размещению: 602030901 - Станция автозаправочная 2) Местное значение поселения Планируемый к размещению: 602030902 - Станция технического обслуживания 3) Местное значение поселения Планируемый к размещению: 602010806 - Баня |  |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Предназначена для размещения жилой застройки, представленной многоквартирными домами | 1,97 | Предельная высота объектов капительного строительства: 30 м Коэффициент застройки: Не установлено Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Не планируются |  |
| Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, предпринимательской деятельности, а также образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и соорежений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой , финансовой, общественной активности | 11,36 | Предельная высота объектов капительного строительства: 30 м Коэффициент застройки: Не установлено Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Региональное значение Планируемый к размещению: 602010406 - Фельдшерско-акушерский пункт с. Кавалерское |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Предназначена для размещения территорий промышленных предприятий и коммунально-складских территорий | 74,05 | Предельная высота объектов капительного строительства: 20 м Коэффициент застройки: Не установлено Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Региональное значение Планируемый к реконструкции: 602040211 - ПС 110/35/10 кВ "Кавалерская" |  |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Предназначена для размещения территорий сельскохозяйственных предприятий | 20,8 | Предельная высота объектов капительного строительства: 20 м Коэффициент застройки: Не установлено Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Не планируются |  |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | Предназначена для размещения территорий сельскохозяйственных предприятий | 910,55 | Предельная высота объектов капительного строительства: 20 м Коэффициент застройки: Не установлено Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Не планируются |  |
| Зона отдыха | Предназначена для объектов оздоровительного назначения, вспомогательных зданий и сооружений, а также для размещения игровых и спортивных площадок | 10,92 | Предельная высота объектов капительного строительства: 20 м Коэффициент застройки: Не установлено Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Региональное значение Планируемый к размещению: 602010601 - Этнокультурный экологический центр "Большерецкий острог" |  |
| Зона лесов | Предназначена для размещения лесов | 544,08 | Этажность: Не установлено Коэффициент застройки: Не установлено Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Не планируются |  |
| Зона акваторий | Предназначена для размещения водных объектов | 3,43 | Этажность: Не установлено Коэффициент застройки: Не установлено Иной параметр и его единицы измерения: Не установлено | 1) Не планируются |  |